ФЕДЕРАЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Дисциплина: «Основы Профессиональной Деятельности»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2
Вариант № 2419

Выполнил:

Студент группы P3109

Халкечев Дмитрий А.

Проверил:

Деменев Тимур Г.

Оглавление

Задание:	3

Основные этапы выполнения:	3

Описание программы:	4

Область представления:	4

Таблица трассировки:	5

Укороченная программа:	5

Задание:

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Основные этапы выполнения:

Текст программы:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 073 | A07C | LD 07C | Помещаем значение ячейки 07C(B) в аккумулятор |
| 074 | 307B | OR 07B | Логическое или между Аккумулятором и содержимым ячейки 07B(A) из заносим значение в аккумулятор |
| 075 | E07F | ST 07F | Сохранить значение аккумулятора в ячейку 07F(E) |
| 076 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 077 | 407E | ADD 07E | Проводим операцию сложения между значением ячейки 07E(D) и аккумулятором и помещаем в аккумулятор |
| 078 | 407F | ADD 07F | Проводим операцию сложения между значением ячейки 07F(E) и аккумулятором. |
| 079 | E07D | ST 07D | Сохранить значение аккумулятора в ячейку 07D(C) |
| 07A | 0100 | HLT | Останов. Останавливает выполнение программы |
| 07B | E07F | - | Переменная A |
| 07C | 407E | - | Переменная B |
| 07D | A07C | - | Переменная C |
| 07E | A07C | - | Переменная D |
| 07F | 0100 | - | Переменная E |

Описание программы:

Программа вычисляет значение по формуле:

C = E + D = (B or A) + D

Область представления:

- C – знаковое, 16-разрядное число

- A, B – набор из 16 логических однобитовых значений

- D, E – Знаковое, 16-разрядное число

Область Допустимых Значений:

Для С:

-215≤C≤215-1

Для A, B, E и D:

Случай 1. Если E и D разных знаков:

B15=1,A15=0B15=1,A15=1B15=0,A15=1Ai,Bi∈0,1, где 0≤i≤14 0≤D≤215-1

B15=0,A15=0Ai,Bi∈0,1, где 0≤i≤14-215≤D≤0

Случай 2. Если E и D одного знака:

B15=1,A15=0B15=1,A15=1B15=0,A15=1B14=0,A14=0Ai,Bi∈0,1, где 0≤i≤13 -214≤D≤0

B15=0,A15=0B14=0,A14=0Ai,Bi∈0,1, где 0≤i≤130≤D≤214-1

Таблица трассировки:

| Выполняемая команда |  | Содержание регистров в процессоре после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 73 | A07C | 074 | A07C | 07C | 407E | 0000 | 0073 | 407E | 0000 |  |  |
| 74 | 307B | 075 | 307B | 07B | E07F | 0000 | 1F80 | E07F | 1010 |  |  |
| 75 | E07F | 076 | E07F | 07F | E07F | 0000 | 0075 | E07F | 1010 | 07F | E07F |
| 76 | 0200 | 077 | 0200 | 076 | 0200 | 0000 | 0076 | 0000 | 0000 |  |  |
| 77 | 407E | 078 | 407E | 07E | A07C | 0000 | 0077 | A07C | 1010 |  |  |
| 78 | 407F | 079 | 407F | 07F | E07F | 0000 | 0078 | 80FB | 1011 |  |  |
| 79 | E07D | 07A | E07D | 07D | 80FB | 0000 | 0079 | 80FB | 1011 | 07D | 80FB |
| 07A | 0100 | 07B | 0100 | 07A | 0100 | 0000 | 007A | 80FB | 1011 |  |  |
| 07B | E07F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07C | 407E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07D | A07C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07E | A07C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07F | 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Укороченная программа:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 073 | A077 | LD 077 | Загружаем ячейку 077 в аккумулятор |
| 074 | 3078 | OR 078 | Выполняем логическое или ячейки 078 с аккумулятором |
| 075 | 4079 | ADD 079 | прибавляем к аккумулятору значение ячеки 079 |
| 076 | E077 | ST 077 | Помещаем значение аккумулятора в ячейку А |
| 07А | 0100 | HLT | Останов |
| 077 | E07F | - | Переменная А |
| 078 | 407E | - | Переменная B |
| 079 | A07C | - | Переменная С |

Вывод:

Выполнение лабораторной работы позволило глубоко изучить устройство БЭВМ: понять взаимосвязь её основных модулей, освоить определение ОДЗ, разобраться в форматах и типах команд, а также в принципах хранения данных в памяти.