ФЕДЕРАЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Дисциплина: Основы Профессиональной Деятельности

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №3
Вариант № 3419

Выполнил:

Студент группы P3109

Халкечев Дмитрий А.

Проверил:

Деменев Тимур Г.

Оглавление

Задание:	3

Основные этапы выполнения:	3

Таблица трассировки:	4

Описание программы:	4

Область представления:	4

Область Допустимых Значений:	5

Вывод:	5

Задание:

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Основные этапы выполнения:

Текст программы:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 3DA | 03EB | - | Адрес первого элемента(X) |
| 3DB | 0200 | - | Адрес текущего элемента(Y) |
| 3DC | 4000 | - | Кол-во элементов(N) |
| 3DD | 0200 | - | Результат(R) |
| 3DE | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 3DF | EEFD | ST IP-2=R | Сохранить значение аккумулятора в ячейку с прямой относительной адресацией (AC ->R) |
| 3E0 | AF05 | LD #0005 | Прямая загрузка в аккумулятор |
| 3E1 | EEFA | ST IP-5=N | Сохранить значение аккумулятора в ячейку с прямой относительной адресацией (AC ->N) |
| 3E2 | 4EF7 | ADD IP- 8=3DA | Прибавить X с прямой относительной адресацией к аккумулятору (AC + X -> AC) |
| 3E3 | EEF7 | ST IP-8=Y | Сохранить значение аккумулятора в ячейку с прямой относительной адресацией (AC ->Y) |
| 3E4 | ABF6 | LD IP-9 | Косвенная автодекрементная загрузка из ячейки 3DB в AC |
| 3E5 | F002 | BEQ 02 | IP + 2 если Z = 1 (Т.е. если аккумулятор пуст) |
| 3E6 | 4EF6 | ADD IP-9=R | Прибавить R с прямой относительной адресацией к аккумулятору (AC + К -> AC) |
| 3E7 | EEF5 | ST IP-10=R | Сохранить значение аккумулятора в ячейку с прямой относительной адресацией (AC ->R) |
| 3E8 | 83DC | LOOP 3DC | N - 1 -> N, если N <= 0, то IP + 1 |
| 3E9 | CEFA | JUMP IP -5=3E4 | перепрыгиваем на 3E4 |
| 3EA | 0100 | HLT | Останов |
| 3EB | 0000 | - | Элемент массива |
| 3EC | 33E1 | - | Элемент массива |
| 3ED | 0000 | - | Элемент массива |
| 3EE | 0000 | - | Элемент массива |
| 3EF | 0000 | - | Элемент массива |

Таблица трассировки:

| Выполняемая команда |  |  |  | Содержание регистров в процессоре после выполнения команды |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 3DE | 0200 | 3DF | 0200 | 3DE | 200 | 0 | 03DE | 0000 | 0100 |  |  |
| 3DF | EEFD | 3E0 | EEFD | 3DD | 0000 | 0 | FFFD | 0000 | 0100 | 3DD | 0000 |
| 3E0 | AF05 | 3E1 | AF05 | 3E0 | 0005 | 0 | 0005 | 0005 | 0000 |  |  |
| 3E1 | EEFA | 3E2 | EEFA | 3DC | 0005 | 0 | FFFA | 0005 | 0000 | 3DC | 0005 |
| 3E2 | 4EF7 | 3E3 | 4EF7 | 3DA | 03EB | 0 | FFF7 | 03F0 | 0000 |  |  |
| 3E3 | EEF7 | 3E4 | EEF7 | 3DB | 03F0 | 0 | FFF7 | 03F0 | 0000 | 3DB | 03F0 |
| 3E4 | ABF6 | 3E5 | ABF6 | 3EF | 0000 | 0 | FFF6 | 0000 | 0100 | 3DB | 03EF |
| 3E5 | F002 | 3E8 | F002 | 3E5 | F002 | 0 | 0002 | 0000 | 0100 |  |  |
| 3E8 | 83DC | 3E9 | 83DC | 3DC | 0004 | 0 | 0003 | 0000 | 0100 | 3DC | 0004 |
| 3E9 | CEFA | 3E4 | CEFA | 3E9 | 3E4 | 0 | FFFA | 0000 | 0100 |  |  |
| 3E4 | ABF6 | 3E5 | ABF6 | 3EE | 0000 | 0 | FFF6 | 0000 | 0100 | 3DB | 03EE |
| 3E5 | F002 | 3E8 | F002 | 3E5 | F002 | 0 | 0002 | 0000 | 0100 |  |  |
| 3E8 | 83DC | 3E9 | 83DC | 3DC | 0003 | 0 | 0002 | 0000 | 0100 | 3DC | 0003 |
| 3E9 | CEFA | 3E4 | CEFA | 3E9 | 3E4 | 0 | FFFA | 0000 | 0100 |  |  |
| 3E4 | ABF6 | 3E5 | ABF6 | 3ED | 0000 | 0 | FFF6 | 0000 | 0100 | 3DB | 03ED |
| 3E5 | F002 | 3E8 | F002 | 3E5 | F002 | 0 | 0002 | 0000 | 0100 |  |  |
| 3E8 | 83DC | 3E9 | 83DC | 3DC | 0002 | 0 | 0001 | 0000 | 0100 | 3DC | 0002 |
| 3E9 | CEFA | 3E4 | CEFA | 3E9 | 3E4 | 0 | FFFA | 0000 | 0100 |  |  |
| 3E4 | ABF6 | 3E5 | ABF6 | 3EC | 3E2 | 0 | FFF6 | 3E2 | 0000 | 3DB | 03EC |
| 3E5 | F002 | 3E6 | F002 | 3E5 | F002 | 0 | 3E5 | 3E2 | 0000 |  |  |
| 3E6 | 4EF6 | 3E7 | 4EF6 | 3DD | 0000 | 0 | FFF6 | 3E2 | 0000 |  |  |
| 3E7 | EEF5 | 3E8 | EEF5 | 3DD | 3E2 | 0 | FFF5 | 3E2 | 0000 | 3DD | 33 |
| 3E8 | 83DC | 3E9 | 83DC | 3DC | 0001 | 0 | 0000 | 3E2 | 0000 | 3DC | 0001 |
| 3E9 | CEFA | 3E4 | CEFA | 3E9 | 3E4 | 0 | FFFA | 3E2 | 0000 |  |  |
| 3E4 | ABF6 | 3E5 | ABF6 | 3EB | 0000 | 0 | FFF6 | 0000 | 0100 | 3DB | 03EB |
| 3E5 | F002 | 3E8 | F002 | 3E5 | F002 | 0 | 0002 | 0000 | 0100 |  |  |
| 3E8 | 83DC | 3EA | 83DC | 3DC | 0000 | 0 | FFFF | 0000 | 0100 | 3DC | 0000 |
| 3EA | 0100 | 3EB | 100 | 3EA | 0100 | 0 | 03EA | 0000 | 0100 |  |  |

Описание программы:

Программа находит ненулевые элементы массива и вычисляет их сумму.

Область представления:

- N, R – беззнаковое, 16-разрядное число

- X, Y – 11 разрядные, адрес БЭВМ

- Элементы массива – знаковые 16 разрядные числа

Область Допустимых Значений:

N∈1,5

R∈[-215;215-1]

X∈0,3DA∪3EA,7FF-N

Y∈[X, X+N-1]

Элементы массива ∈-215,215-1

Вывод:

(Во время выполнения лабораторной работы я научился работать в БЭВМ с массивами, ветвлением и циклами. Я изучил прямую и косвенную адресацию и цикл выполнения таких команд, как LOOP и JUMP)