ФЕДЕРАЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Дисциплина: Основы Профессиональной Деятельности

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №4
Вариант № 4419

Выполнил:

Студент группы P3109

Халкечев Дмитрий А.

Проверил:

Деменев Тимур Г.

Оглавление

Задание:	3

Основные этапы выполнения:	3

Таблица трассировки:	4

Описание программы:	6

Область представления:	6

Область Допустимых Значений:	6

Вывод:	6

Задание:

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

Основные этапы выполнения:

Текст программы:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Коментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 090 | 0200 | CLA | очистка аккумулятора |
| 091 | EE1A | ST IP+27 | Запись значение аккумулятора в ячейуку с прямой относительной адресацией |
| 092 | AE17 | LD IP + 24 | Y + 1 пушим в стек |
| 093 | 0700 | INC |  |
| 094 | 0C00 | PUSH |  |
| 095 | D6B4 | CALL 6B4 | Уменьшаем указатель стека на 1 и пушим IP + 1(адрес возврата), далее записываем адрес начала программы в IP |
| 096 | 0800 | POP | Прочитать и удалить значение из стека и увеличить SP |
| 097 | 4E14 | ADD IP+21 | f(Y+1) + R(0) |
| 098 | EE13 | ST IP + 20 | f(Y+1) + R(0) -> R |
| 099 | AE0F | LD IP + 16 | Z - 1 пушим в стек |
| 09A | 0740 | DEC |  |
| 09B | 0C00 | PUSH |  |
| 09C | D6B4 | CALL 6B4 |  |
| 09D | 0800 | POP | Прочитать и удалить значение из стека и увеличить SP |
| 09E | 0700 | INC | f(Z - 1) + 1 |
| 09F | 4E0C | ADD IP + 13 | f(Z - 1) + 1 + R |
| 0A0 | EE0B | ST IP + 12 | f(Z - 1) + 1 + R -> R |
| 0A1 | AE09 | LD IP + 10 | X + 1 пушим в стек |
| 0A2 | 0700 | INC |  |
| 0A3 | 0C00 | PUSH |  |
| 0A4 | D6B4 | CALL 6B4 |  |
| 0A5 | 0800 | POP | Прочитать и удалить значение из стека и увеличить SP |
| 0A6 | 6E05 | SUB IP+6 | f(X+1) - R |
| 0A7 | EE04 | ST IP + 5 | f(X+1) - R -> R |
| 0A8 | 0100 | HLT | Останов |
| 0A9 | ZZZZ | Значение Z |  |
| 0AA | YYYY | Значение Y |  |
| 0AB | XXXX | Значение X |  |
| 0AC | F4B8 | R | Результат(Накопление) |

Текст подпрограммы:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Коментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 6B4 | AC01 | LD SP + 1 | Прямая со смещением(SP) загрузка из ячейки в AC |
| 6B5 | F208 | BMI 08 | Если минус(N==1), то IP + 8 + 1 -> IP |
| 6B6 | F007 | BEQ 07 | если Z == 1, то переход IP + 7 + 1 -> IP |
| 6B7 | 7E09 | CMP IP + 10 | Установить флаги по результату AC-M |
| 6B8 | F905 | BGE 05 | Если больше или равно - переход(N XOR V == 1 / N==V) IP + 5 + 1 -> IP |
| 6B9 | 0500 | ASL | Сдвиг влево(Умножение на 2) |
| 6BA | 0500 | ASL | Сдвиг влево(Умножение на 2) |
| 6BB | 4C01 | ADD SP + 1 | Сумма прямая относительная, со смещением (SP) |
| 6BC | 6E05 | SUB IP + 6 | AC - B -> AC |
| 6BD | CE01 | JUMP IP+2 |  |
| 6BE | AE02 | LD IP + 3 | Загрузить из A |
| 6BF | EC01 | ST SP + 1 | Возвращаем значение в стек |
| 6C0 | 0A00 | RET | Выход из подпрограммы |
| 6C1 | 0B47 | - | Константа A |
| 6C2 | 006B | - | Константа B |

Таблица трассировки:

Z = 42, Y = 52, X = 69

| Адрес | Значение | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 090 | 0200 | 090 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 0100 |  |  |
| 090 | 0200 | 091 | 0200 | 090 | 0200 | 000 | 0090 | 0000 | 0100 |  |  |
| 091 | EE1A | 092 | EE1A | 0AC | 0000 | 000 | 001A | 0000 | 0100 | 0AC | 0000 |
| 092 | AE17 | 093 | AE17 | 0AA | 0052 | 000 | 0017 | 0052 | 0000 |  |  |
| 093 | 0700 | 094 | 0700 | 093 | 0700 | 000 | 0093 | 0053 | 0000 |  |  |
| 094 | 0C00 | 095 | 0C00 | 7FF | 0053 | 7FF | 0094 | 0053 | 0000 | 7FF | 0053 |
| 095 | D6B4 | 6B4 | D6B4 | 7FE | 0096 | 7FE | D6B4 | 0053 | 0000 | 7FE | 0096 |
| 6B4 | AC01 | 6B5 | AC01 | 7FF | 0053 | 7FE | 0001 | 0053 | 0000 |  |  |
| 6B5 | F208 | 6B6 | F208 | 6B5 | F208 | 7FE | 06B5 | 0053 | 0000 |  |  |
| 6B6 | F007 | 6B7 | F007 | 6B6 | F007 | 7FE | 06B6 | 0053 | 0000 |  |  |
| 6B7 | 7E09 | 6B8 | 7E09 | 6C1 | 0B47 | 7FE | 0009 | 0053 | 1000 |  |  |
| 6B8 | F905 | 6B9 | F905 | 6B8 | F905 | 7FE | 06B8 | 0053 | 1000 |  |  |
| 6B9 | 0500 | 6BA | 0500 | 6B9 | 0053 | 7FE | 06B9 | 00A6 | 0000 |  |  |
| 6BA | 0500 | 6BB | 0500 | 6BA | 00A6 | 7FE | 06BA | 014C | 0000 |  |  |
| 6BB | 4C01 | 6BC | 4C01 | 7FF | 0053 | 7FE | 0001 | 019F | 0000 |  |  |
| 6BC | 6E05 | 6BD | 6E05 | 6C2 | 006B | 7FE | 0005 | 0134 | 0001 |  |  |
| 6BD | CE01 | 6BF | CE01 | 6BD | 06BF | 7FE | 0001 | 0134 | 0001 |  |  |
| 6BF | EC01 | 6C0 | EC01 | 7FF | 0134 | 7FE | 0001 | 0134 | 0001 | 7FF | 0134 |
| 6C0 | 0A00 | 096 | 0A00 | 7FE | 0096 | 7FF | 06C0 | 0134 | 0001 |  |  |
| 096 | 0800 | 097 | 0800 | 7FF | 0134 | 000 | 0096 | 0134 | 0001 |  |  |
| 097 | 4E14 | 098 | 4E14 | 0AC | 0000 | 000 | 0014 | 0134 | 0000 |  |  |
| 098 | EE13 | 099 | EE13 | 0AC | 0134 | 000 | 0013 | 0134 | 0000 | 0AC | 0134 |
| 099 | AE0F | 09A | AE0F | 0A9 | 0042 | 000 | 000F | 0042 | 0000 |  |  |
| 09A | 0740 | 09B | 0740 | 09A | 0740 | 000 | 009A | 0041 | 0001 |  |  |
| 09B | 0C00 | 09C | 0C00 | 7FF | 0041 | 7FF | 009B | 0041 | 0001 | 7FF | 0041 |
| 09C | D6B4 | 6B4 | D6B4 | 7FE | 009D | 7FE | D6B4 | 0041 | 0001 | 7FE | 009D |
| 6B4 | AC01 | 6B5 | AC01 | 7FF | 0041 | 7FE | 0001 | 0041 | 0001 |  |  |
| 6B5 | F208 | 6B6 | F208 | 6B5 | F208 | 7FE | 06B5 | 0041 | 0001 |  |  |
| 6B6 | F007 | 6B7 | F007 | 6B6 | F007 | 7FE | 06B6 | 0041 | 0001 |  |  |
| 6B7 | 7E09 | 6B8 | 7E09 | 6C1 | 0B47 | 7FE | 0009 | 0041 | 1000 |  |  |
| 6B8 | F905 | 6B9 | F905 | 6B8 | F905 | 7FE | 06B8 | 0041 | 1000 |  |  |
| 6B9 | 0500 | 6BA | 0500 | 6B9 | 0041 | 7FE | 06B9 | 0082 | 0000 |  |  |
| 6BA | 0500 | 6BB | 0500 | 6BA | 0082 | 7FE | 06BA | 0104 | 0000 |  |  |
| 6BB | 4C01 | 6BC | 4C01 | 7FF | 0041 | 7FE | 0001 | 0145 | 0000 |  |  |
| 6BC | 6E05 | 6BD | 6E05 | 6C2 | 006B | 7FE | 0005 | 00DA | 0001 |  |  |
| 6BD | CE01 | 6BF | CE01 | 6BD | 06BF | 7FE | 0001 | 00DA | 0001 |  |  |
| 6BF | EC01 | 6C0 | EC01 | 7FF | 00DA | 7FE | 0001 | 00DA | 0001 | 7FF | 00DA |
| 6C0 | 0A00 | 09D | 0A00 | 7FE | 009D | 7FF | 06C0 | 00DA | 0001 |  |  |
| 09D | 0800 | 09E | 0800 | 7FF | 00DA | 000 | 009D | 00DA | 0001 |  |  |
| 09E | 0700 | 09F | 0700 | 09E | 0700 | 000 | 009E | 00DB | 0000 |  |  |
| 09F | 4E0C | 0A0 | 4E0C | 0AC | 0134 | 000 | 000C | 020F | 0000 |  |  |
| 0A0 | EE0B | 0A1 | EE0B | 0AC | 020F | 000 | 000B | 020F | 0000 | 0AC | 020F |
| 0A1 | AE09 | 0A2 | AE09 | 0AB | 0069 | 000 | 0009 | 0069 | 0000 |  |  |
| 0A2 | 0700 | 0A3 | 0700 | 0A2 | 0700 | 000 | 00A2 | 006A | 0000 |  |  |
| 0A3 | 0C00 | 0A4 | 0C00 | 7FF | 006A | 7FF | 00A3 | 006A | 0000 | 7FF | 006A |
| 0A4 | D6B4 | 6B4 | D6B4 | 7FE | 00A5 | 7FE | D6B4 | 006A | 0000 | 7FE | 00A5 |
| 6B4 | AC01 | 6B5 | AC01 | 7FF | 006A | 7FE | 0001 | 006A | 0000 |  |  |
| 6B5 | F208 | 6B6 | F208 | 6B5 | F208 | 7FE | 06B5 | 006A | 0000 |  |  |
| 6B6 | F007 | 6B7 | F007 | 6B6 | F007 | 7FE | 06B6 | 006A | 0000 |  |  |
| 6B7 | 7E09 | 6B8 | 7E09 | 6C1 | 0B47 | 7FE | 0009 | 006A | 1000 |  |  |
| 6B8 | F905 | 6B9 | F905 | 6B8 | F905 | 7FE | 06B8 | 006A | 1000 |  |  |
| 6B9 | 0500 | 6BA | 0500 | 6B9 | 006A | 7FE | 06B9 | 00D4 | 0000 |  |  |
| 6BA | 0500 | 6BB | 0500 | 6BA | 00D4 | 7FE | 06BA | 01A8 | 0000 |  |  |
| 6BB | 4C01 | 6BC | 4C01 | 7FF | 006A | 7FE | 0001 | 0212 | 0000 |  |  |
| 6BC | 6E05 | 6BD | 6E05 | 6C2 | 006B | 7FE | 0005 | 01A7 | 0001 |  |  |
| 6BD | CE01 | 6BF | CE01 | 6BD | 06BF | 7FE | 0001 | 01A7 | 0001 |  |  |
| 6BF | EC01 | 6C0 | EC01 | 7FF | 01A7 | 7FE | 0001 | 01A7 | 0001 | 7FF | 01A7 |
| 6C0 | 0A00 | 0A5 | 0A00 | 7FE | 00A5 | 7FF | 06C0 | 01A7 | 0001 |  |  |
| 0A5 | 0800 | 0A6 | 0800 | 7FF | 01A7 | 000 | 00A5 | 01A7 | 0001 |  |  |
| 0A6 | 6E05 | 0A7 | 6E05 | 0AC | 020F | 000 | 0005 | FF98 | 1000 |  |  |
| 0A7 | EE04 | 0A8 | EE04 | 0AC | FF98 | 000 | 0004 | FF98 | 1000 | 0AC | FF98 |
| 0A8 | 0100 | 0A9 | 0100 | 0A8 | 0100 | 000 | 00A8 | FF98 | 1000 |  |  |

Описание программы:

Программа вычисляет значение по формуле:

R=fX+1-(fY+1+fZ-1+1)

fx=x≤0: return xx>0: x≥A:return Ax<A: return x*4+x-B

График:

Область представления:

- X, Y, Z, A, B, R – знаковое, 16-разрядное число

Область Допустимых Значений:

A∈-32 768;6552

B∈-19 660;32 767

Y∈[-32 768;32 767]

X∈[-32 768;32 767]

Z∈[-32 768;32 767]

R∈-32 768;32 767

Вывод:

Во время выполнения лабораторной работы я научился работать в БЭВМ с подпрограммами и стеком.