ФЕДЕРАЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Дисциплина: Основы Профессиональной Деятельности

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №5
Вариант № 5419

Выполнил:

Студент группы P3109

Халкечев Дмитрий А.

Проверил:

Деменев Тимур Г.

Оглавление

Задание:	3

Основные этапы выполнения:	3

Таблица трассировки:	4

Описание программы:	6

Область представления:	6

Область Допустимых Значений:	6

Вывод:	6

Задание:

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

- Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-3

- Программа начинается с адреса 3B916. Размещаемая строка находится по адресу 63016.

- Строка должна быть представлена в кодировке ISO-8859-5.

- Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП_СИМВ.

- Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу c кодом 00 (NUL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Основные этапы выполнения:

Передаваемое сообщение: «ДИМА»

Кодировка: ISO 8859-5

Символы: Д – B4, И – B8, М – BC, А – B0.

Кодировка: UTF-8

Символы: Д – D0 94, И – D0 98, М – D0 9C, А – D0 90

Кодировка: UTF-16

Символы: Д – 04 14, И – 04 18, М – 04 1C, А – 04 10

Текст программы на ассемблере:

ORG 0x3B9

PATT: WORD 0xFF00

DATA: WORD 0x630

START: CLA

S1: IN 7

AND #0x40

BEQ S1

LD (DATA)

AND PATT

CMP NUL

BEQ EXIT

SWAB

OUT 6

S2: IN 7

AND #0x40

BEQ S2

LD (DATA)+

SWAB

AND PATT

CMP NUL

BEQ EXIT

SWAB

OUT 6

JUMP S1

EXIT: LD #0x0

OUT 6

HLT

NUL: WORD 0x00

ORG 0x630

ADDR1: WORD 0xB4B8, 0xBCB0, 0x0

Текст исходной программы:

Таблица трассировки:

| Адр | Знчн | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адр | Знчн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3BB | 0200 | 3BB | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 0100 |  |  |
| 3BB | 0200 | 3BC | 0200 | 3BB | 0200 | 000 | 03BB | 0000 | 0100 |  |  |
| 3BC | 1207 | 3BD | 1207 | 3BC | 1207 | 000 | 03BC | 0040 | 0100 |  |  |
| 3BD | 2F40 | 3BE | 2F40 | 3BD | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 0000 |  |  |
| 3BE | F0FD | 3BF | F0FD | 3BE | F0FD | 000 | 03BE | 0040 | 0000 |  |  |
| 3BF | A8FA | 3C0 | A8FA | 630 | B4B8 | 000 | FFFA | B4B8 | 1000 |  |  |
| 3C0 | 2EF8 | 3C1 | 2EF8 | 3B9 | FF00 | 000 | FFF8 | B400 | 1000 |  |  |
| 3C1 | 7E11 | 3C2 | 7E11 | 3D3 | 0000 | 000 | 0011 | B400 | 1001 |  |  |
| 3C2 | F00D | 3C3 | F00D | 3C2 | F00D | 000 | 03C2 | B400 | 1001 |  |  |
| 3C3 | 0680 | 3C4 | 0680 | 3C3 | 0680 | 000 | 03C3 | 00B4 | 0001 |  |  |
| 3C4 | 1306 | 3C5 | 1306 | 3C4 | 1306 | 000 | 03C4 | 00B4 | 0001 |  |  |
| 3C5 | 1207 | 3C6 | 1207 | 3C5 | 1207 | 000 | 03C5 | 0000 | 0001 |  |  |
| 3C6 | 2F40 | 3C7 | 2F40 | 3C6 | 0040 | 000 | 0040 | 0000 | 0101 |  |  |
| 3C7 | F0FD | 3C5 | F0FD | 3C7 | F0FD | 000 | FFFD | 0000 | 0101 |  |  |
| 3C5 | 1207 | 3C6 | 1207 | 3C5 | 1207 | 000 | 03C5 | 0040 | 0101 |  |  |
| 3C6 | 2F40 | 3C7 | 2F40 | 3C6 | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 0001 |  |  |
| 3C7 | F0FD | 3C8 | F0FD | 3C7 | F0FD | 000 | 03C7 | 0040 | 0001 |  |  |
| 3C8 | AAF1 | 3C9 | AAF1 | 630 | B4B8 | 000 | FFF1 | B4B8 | 1001 | 3BA | 0631 |
| 3C9 | 0680 | 3CA | 0680 | 3C9 | 0680 | 000 | 03C9 | B8B4 | 1001 |  |  |
| 3CA | 2EEE | 3CB | 2EEE | 3B9 | FF00 | 000 | FFEE | B800 | 1001 |  |  |
| 3CB | 7E07 | 3CC | 7E07 | 3D3 | 0000 | 000 | 0007 | B800 | 1001 |  |  |
| 3CC | F003 | 3CD | F003 | 3CC | F003 | 000 | 03CC | B800 | 1001 |  |  |
| 3CD | 0680 | 3CE | 0680 | 3CD | 0680 | 000 | 03CD | 00B8 | 0001 |  |  |
| 3CE | 1306 | 3CF | 1306 | 3CE | 1306 | 000 | 03CE | 00B8 | 0001 |  |  |
| 3CF | CEEC | 3BC | CEEC | 3CF | 03BC | 000 | FFEC | 00B8 | 0001 |  |  |
| 3BC | 1207 | 3BD | 1207 | 3BC | 1207 | 000 | 03BC | 0000 | 0001 |  |  |

Вывод:

В данной лабораторной работе я научился работать с ассемблером, а также с внешними устройствами Базовой ЭВМ