ФЕДЕРАЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Дисциплина: Основы Профессиональной Деятельности

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №6
Вариант № 6419

Выполнил:

Студент группы P3109

Халкечев Дмитрий А.

Проверил:

Деменев Тимур Г.

Оглавление

Задание:	3

Основные этапы выполнения:	3

Таблица трассировки:	3

Описание программы:	3

Область представления:	3

Область Допустимых Значений:	3

Вывод:	3

Задание:

Основные этапы выполнения:

Текст программы:

ORG 0x0

V0: WORD $UNI, 0x180

V1: WORD $UNI, 0x180

V2: WORD $INT2, 0x180

V3: WORD $INT3, 0x180

V4: WORD $UNI, 0x180

V5: WORD $UNI, 0x180

V6: WORD $UNI, 0x180

V7: WORD $UNI, 0x180

; Добавить сброс флагов готовности у неиспользуемых устройств спрашивая их по очереди.

DEFAULT: IRET

ORG 0x600

UNI: PUSH

CLA

VU1: IN 3

AND #0x40

BEQ VU4

LD #0x0

OUT 0x2

JUMP $REST

VU4: IN 0xA

AND #0x40

BEQ VU5

LD #0x0

OUT 0x9

JUMP $REST

VU5: IN 0xD

AND #0x40

BEQ VU6

LD #0x0

OUT 0x10

JUMP $REST

VU6: IN 0x11

AND #0x40

BEQ VU7

VU7: IN 0x15

AND #0x40

BEQ REST

LD #0x0

OUT 0x14

JUMP $REST

REST:

POP

IRET

ORG 0x20

A: WORD 0x2

START: DI

CLA

LD #0x8

OUT 0x3

OUT 0xB

OUT 0xE

OUT 0x12

LD #0xA

OUT 0x5

LD #0xB

OUT 0x7

JUMP $PROG

PROG: EI

CLA

LD $X

S1: ADD #0x2

; ПРоверяем выход за ОДЗ

CMP $MINX

BLT VNEODZ1

CMP $MAXX

BGE VNEODZ1

ST $X

JUMP $S1

VNEODZ1: LD $MINX

ST $X

JUMP $S1

INT2:

CLA

DATA: WORD 0

IN 4

ST $DATA

ASL

ADD $DATA

ADD $X

;Проверяем не произошёл ли выход X за ОДЗ

CMP $MINX

BLT VNEODZ2

CMP $MAXX

BGE VNEODZ2

ST $X

IRET

VNEODZ2: LD $MINX

ST $X

IRET

INT3:

PUSH

CALL $F1

OUT 6

POP

IRET

F1: LD $X

ASL

ASL

ADD #0x5

RET

ORG 0x4FF

MINX: WORD 0xDFFF

MAXX: WORD 0x1FFE

X: WORD 0x0

Описание программы:

Область представления:

- X – Знаковое 8-разрядное число;

Область Допустимых Значений:

-128≤4X+5≤127

-133≤4X≤122

-33≤X≤30

X∈[-33;30]

Вывод:

Солнце светит, н**** пашут