ФЕДЕРАЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Дисциплина: Основы Профессиональной Деятельности

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №7
Вариант № 7419

Выполнил:

Студент группы P3109

Халкечев Дмитрий А.

Проверил:

Деменев Тимур Г.

Оглавление

Задание:	2

Исходный код синтезируемой программы:	3

Таблица трассировки микропрограммы:	3

Тестовая программа:	3

Вывод:	5

Задание:

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

- ADDH М - Сложить AC (16 бит) и старший байт заданной ячейки памяти, результат поместить в AC, установить признаки N/Z/V/C

- Код операции - 9...

- Тестовая программа должна начинаться с адреса 027516

Исходный код синтезируемой программы:

| Адрес МП | Микрокоманда | Действие ; Комментарии |
| --- | --- | --- |
| E0 | 80F0204002 | if CR(13) = 0 then GOTO F0 |
| E1 | 80C4101040 | GOTO INT @ C4 |
| F0 | 0001014001 | HTOL(DR) + SEXT ? DR |
| F1 | 0010E09011 | AC + DR ? AC, N, Z, V, C |
| F2 | 80C4101040 | GOTO INT @ C4 |

Таблица трассировки микропрограммы:

| МР до выборки МК | Сожержимое памяти и регистров после выборки микрокоманды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MR | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | СчМК |
| F0 | 0001004001 | 27D | 0100 | 275 | 0010 | 000 | 27D | FFFF | 0000 | F1 |
| F1 | 0010E09011 | 27D | 0100 | 275 | 0010 | 000 | 27D | 0000 | 0101 | F2 |
| F2 | 80C4101040 | 27D | 0100 | 275 | 0010 | 000 | 27D | 0000 | 0101 | C4 |

Тестовая программа:

ORG 0x275

A: WORD 0x0100

B: WORD 0xFFFF

C: WORD 0xFFFE

TEST1: PUSH

PUSHF

CLA

LD $B

WORD 0x9275 ; ADDH 275

BCS OK1

LD #0x0

ST $RT1

JUMP END1

OK1: LD #0x1

ST $RT1

END1: POPF

POP

RET

TEST2: PUSH

PUSHF

CLA

LD $C

WORD 0x9275 ; ADDH 275

BCS NOTOK2

LD #0x1

ST $RT2

JUMP END2

NOTOK2: LD #0x0

ST $RT2

END2: POPF

POP

RET

TEST3: PUSH

PUSHF

CLA

LD #0x5

WORD 0x9276

CMP #0x4

BNE NOTOK3

BMI NOTOK3

LD #0x1

ST RT3

JUMP END3

NOTOK3: LD #0x0

ST RT3

END3: POPF

POP

RET

START:

CALL TEST1

CALL TEST2

CALL TEST3

LD RT1

BEQ PLOHO

LD $RT2

BEQ PLOHO

LD $RT3

BEQ PLOHO

LD #0x1

ST RES

HLT

PLOHO: LD #0x0

ST RES

HLT

RT1: WORD 0x2

RT2: WORD 0x2

RT3: WORD 0x2

RES: WORD 0x2

Методика проверки:

- Записать микропрограмму

- Загрузить тестовую программу в память БЭВМ

- Запустить основную программу с адреса 027516 в режиме «работа»

- Дождаться останова

- Проверить значение ячейки памяти RESULT с номером 2A216, если значение 0x1 – все тесты выполнены успешно

Вывод:

Солнце светит, н**** пашут – вот такая доля наша